# الموضوع صباغة بالعقد والربط المرحلة الأولى عقد القماش بالخيوط

# الهدف الفني

إكساب الطالبة مهارة طي وعقد القماش بأسلوب فني جميل

الأهداف الإجرائية السلوكية

- أن تعدد الطالبة أساليب زخرفة القماش يدويا.

- أن تعرف الطالبة صباغة القماش بأسلوب الربط والعقد .

- أن تربط الطالبة قطعة القماش بأسلوب فني جميل باستخدام خيوط

- أن تبتكر الطالبة أساليب فنية للصباغة القماش بأسلوب العقد

- أن تتعاون الطالبة مع زميلاتها  في استخدام الأدوات والخامات لخاصة بالعقد والربط

الأدوات الخامات

قماش – خيوط الدوبار وحبل – إبرة – مشابك الملابس –أصداف  - مقص

الوسائل التعليمية

عرض نماذج منفذه سابقا –  وسيلة توضيحيه للخطوات العمل – وسيلة للخامات والأدوات المناسبة للدرس

المقدمة

اعرض على الطالبات بعض الاقمشه المزخرفة  ومن خلال ذلك أسال الطالبات عن أساليب زخرفة القماش إذا ماهي الأساليب اليدوية في زخرفة القماش ؟

عرض

من أساليب المتعددة لزخرفة القماش يدويا كالآتي

طباعة بالاستامبا –الباتيك -الطباعة بالقالب  - عملية الصباغة بالرباط  -الرسم الحر إذا

تعريف صباغة القماش بربط والعقد

هو عبارة عن ربط أجزاء معينة من القماش بخيط أو دوبارة قبل عملية الصباغة لها وبعد الصباغة تزال الأربطة تاركة مساحات غير مصبوغة في النموذج الناتج عن الربط 0

هناك عدة عوامل تؤثر على الشكل النهائي عند استخدام طريقة العقد والربط وهي كالآتي

- نوع النسيج أن يكون من نوع السادة

- سمك الخيوط المستخدمة  لاختلاف سمك الخيوط المستخدمة في العقد والربط وكذلك اختلاف أنواعها اثر كبير في التأثيرات النتائجة  على القماش مما ينتج تأثيرات متباينة

- أسلوب طي القماش

قد يعتمد إحداث التأثيرات المطلوبة على أحداث طيات مختلفة ومتنوعة في القماش تربط من مناطق متفرقة منها أو طي القماش ويعتبر الطي أو الثني هو المرحلة الأولى التي تحدد الشكل العام للزخرفة فمثلا إذا طوي القماش راسيا فان التأثير الناتج يكون في اتجاه أفقي  .

- طرق إحداث المناعة  المتنوعة

طي القماش وربطه باستخدام الخيوط متنوعة الخامات أو المشابك الخشبية أو الاثنين معا أو السراجه لإحداث الزخرفة المراد الحصول عليها بربط الخيط ولفه حول الجزء من القماش كما يمكن أحداث تأثيرات متنوعة باقتراب الخيوط لبعضها البعض أو أبتعدادها عن بعضها كذلك حجم العقد بعدد لفات الخيط عليها إلى جانب أحداث التأثيرات باستخدام المشابك  أو أصداف

ويمكن  الاستفادة أيضا من تأثير السراجة لإحداث تأثيرات فنية بطريقة متميزة لإخراج خطوط عرضيه أو طولية أو منحنية أو أشكال هندسية أو عضويه وتتم السراجة بتحديد الشكل بالقلم الرصاص ثم حياكته يدويا حيث تترك عقدة كبيرة في بدء السراجة لإتمام الشد للازم منها للحصول على مناعة جيدة .

- أسلوب الصباغة ونوعه وهذا سوف نقوم به الحصة القادمة أن شاء الله

التطبيق

- اعرض على الطالبات وسيلة المرحلية توضح طريقة طي القماش  مع تنفيذ عملي أمام الطالبات  وهي كالآتي خطوات العمل

- فرد القماش مسطحا على منضده وامسك جزءا من القماش بيد واحدة لأعلى وإثناء ذلك لف القيطان بإحكام حول المساحة بطريقة متقاطعة وبدون ربط القيطان امسك جزءا أخر قريبا من الجزء الأول وأربطة بنفس الطريقة ويستمر في ذلك حتى يتم سحب وربط جميع القماش

- أو تعرض بعض الأساليب الممكن تنفيذها كما ذكرت سابقا مثل السراجه أو بشكل نجمه أو دائرة أو منحنيات وغيرها  بحيث تراعي التالي

اختيار  أسلوب فني  مبتكر لطي القماش

قص قطعه من القماش بحجم معينه وذلك على حسب الفكرة العمل  مع اخذ الحذر أثناء تناول المقص

اختيار خيوط مناسبة للقطعة القماش كما ذكرنا سابقا

أن يكون الحبل المستعمل في الربط ملفوفا بإحكام شديد ويمكن استعمال الاساتك المطاطة بنفس الكيفية التي يستعمله القبطان ألا أن استعمالها محدود في المساحات من القماش التي في حوزة اليد وهي تتحدد وتمط أثناء لفها ولابد أن تكون متينة جدا و لا ستتمزق

كذلك الإتقان في العمل مع توضيح لطالبات المرحلة التالية وهي الصباغة وتأكيد حضور الأدوات والخامات للازمه للدرس